Инструкции по технике безопасности

1. Перед установкой или началом эксплуатации пользователь должен полностью и внимательно прочитать руководство.

2. Изделие должно монтироваться и эксплуатироваться хорошо обученным персоналом.

3. Все инструкции, отмеченные знаком      , должны неукоснительно соблюдаться; в противном случае, может произойти травмирование персонала.

4. В целях безопасности запрещается пользоваться удлинителями при подключении к электросети.

5. Перед включением в электросеть необходимо убедиться в том, что напряжение питания ниже 250 В переменного тока и соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке двигателя.

Внимание: Если блок управления рассчитан на 220 В переменного тока, не включайте его в розетку с напряжением 380 В. В противном случае двигатель выйдет из строя.

6. Не подвергайте изделие воздействию прямого солнечного света, не эксплуатируйте его на открытом воздухе и в помещениях, где температура более 45°C или ниже 5°C.

7. Избегайте установки вблизи нагревателей или в условиях влажности ниже 30% или выше 95%.

8. Не эксплуатируйте изделие в атмосфере с повышенной концентрацией пыли, агрессивных веществ или летучих газов.

9. Избегайте растяжения или перегибов шнура питания. Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.

10. Заземляющий провод сетевого шнура должен быть подключен к цеховому контуру заземления. Это соединение должно быть зафиксировано на постоянной основе.

11. Все движущиеся части должны быть защищены при помощи предусмотренных ограждений.

12. При первом включении машины задайте низкую скорость и проверьте правильность направления вращения.

Выключайте питание перед выполнением следующих операций:

а) подключением или отключением любых разъемов на блоке управления или двигателе.

b) заправкой игольной нити.

с) подъемом головки машины.

d) выполнением ремонта или любых механических регулировок.

14. Ремонт и техническое обслуживание высокого уровня должны проводиться только техническими специалистами-электронщиками, имеющими соответствующую подготовку.

15. Все запасные части для ремонта должны быть поставлены или одобрены производителем.

16. Во время регулировки не наносите ударов ни по каким частям изделия.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации данного изделия 1 год со дня покупки, или 2 года со дня отгрузки с завода-изготовителя:

Детали гарантии:

Любая неисправность, возникшая в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будет устранена бесплатно. Тем не менее, плата за техническое обслуживание и ремонт будет взиматься в следующих случаях, даже в течение гарантийного срока:

1. Ненадлежащая эксплуатация, в том числе: подключение к электросети с несоответствующим напряжением, неправильное применение, разборка, ремонт, модификации, выполненные некомпетентным персоналом или эксплуатации без соблюдения мер предосторожности, попадание в изделие посторонних предметов или жидкостей.

2. Повреждение изделия в результате пожара, землетрясения попадания молнии, наводнения, воздействия соли и влаги, колебаний напряжения питания и любой другой вред, причиненный стихийным бедствием или ненадлежащими условиями эксплуатации.

3. Падение или повреждение изделия во время транспортировки.

Примечание: Мы делаем все возможное, чтобы производить и испытывать наши изделия, обеспечивая наивысшее качество. Тем не менее, изделие может быть повреждено в результате воздействия внешних электромагнитных помех или электростатического разряда или в результате нестабильного напряжения питания; поэтому система заземления должна  быть надежной. Рекомендуется также установить защитное устройство (например, выключатель остаточного тока).

1. Изображения клавиш и указания по использованию

1.1 Описание клавиш

| Функциональная клавиша входа в режим установки параметров |  | В нормальном режиме нажмите клавишу [P], чтобы войти в режим настройки параметров пользователя. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [P], чтобы войти в режим настройки параметров техника |
| --- | --- | --- |
| Клавиша ввода и сохранения значений параметров |  | Нажмите клавишу [S], чтобы подтвердить и сохранить новые значения параметров после их изменения. Примечание: значения параметров сохраняются непосредственно нажатием клавиши [S] |
| Клавиша настройки |  | 1. Выбор области параметров 2. Клавиша увеличения значения параметров 3. Выбор положения остановки иглы |
| Клавиша настройки |  | 1. Выбор области параметров 2. Клавиша уменьшения значения параметров 3. Плавный пуск |

2. Параметры, задаваемые пользователем и техником

| Параметр | Функция | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На нормальном экране нажмите [P] |  |  |  |  |
| P01 | Настройка макс. скорости шитья (об/мин) | 100-3700 | 3700 | Макс. скорость шитья |
| P02 | Настройка разгона (%) | 1-100 | 80 | Чем больше значение, тем быстрее разгон до заданной скорости |
| P03 | Верхнее/нижнее положение иглы (UP/ DOWN) | UP/DN | DN | UP: Остановка иглы в верхнем положении DN: Остановка иглы в нижнем положении |
| P07 | Скорость при плавном пуске (об/мин) | 200-1500 | 400 | Настройка скорости при плавном пуске |
| P08 | Количество стежков на стадии плавного пуска | 0-99 | 2 | Настройка количества стежков на стадии плавного пуска ( одна единица = половина стежка) |
| P14 | Плавный пуск | ON/OFF | ON | ON: Функция плавного пуска включена OFF: Функция плавного пуска отключена |
| P15 | Режим заполнения | 0-3 | 0 | 0: Половина штифта 1: Штифт 2: Непрерывное заполнение на половину иглы 3: Непрерывное заполнение |
| P24 | Обратное напряжение педали | 30-500 | 120 |  |
| P30 | Угол для толстого материала | 0-100 | 0 |  |
| P42 | Информационный экран | N01-N07 |  | NO1 Серийные номера версий с электрическим управлением NO2 Выбранная версия игольной кассеты NO3 Скорость NO4 Педали, NO5 Угол позиционирования (0--359), NO6 Минимальный угол позиционирования NO7 Напряжение шины |
| P43 | Выбор направления вращения двигателя | CCW/CW | CCW | CW: по часовой стрелке CCW: против часовой стрелки |
| Для загрузки нажмите и удерживайте нажатой клавишу [P] |  |  |  |  |
| P44 | Тормозное усилие | 1-50 | 16 | Настройка усилия торможения при остановке |
| P48 | Низкая скорость (позиционирования) (об/мин ) | 100-500 | 210 | Настройка скорости позиционирования |
| P56 | Автоматический подъем иглы при включении питания | 0-1 | 1 | 0: функция отключена 1: функция включена |

| Параметр | Функция | Диапазон |  | Значение по умолчанию |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2: Если двигатель спозиционирован, поиск положения прекращается (только в случае двигателя с постоянными магнитами) |
| Р58 | Настройка верхнего положения иглы | 0-1439 |  | 40 |  | Настройка верхнего положения При уменьшении значения игла останавливается раньше При увеличении значения игла останавливается позднее. |
| Р59 | Настройка нижнего положения иглы | 0-1439 |  | 720 |  | Настройка нижнего положения При уменьшении значения игла останавливается раньше При увеличении значения игла останавливается позднее |
| Р60 | Тестовая скорость (об/мин ) | 100-3700 |  | 2000 |  | Настройка тестовой скорости. |
| Р61 | Тест A | ON/OFF |  | OFF |  | Опция теста A: после настройки нажмите [060. TV], чтобы сохранить значение скорости. |
| Р62 | Тест B | ON/OFF |  | OFF |  | Опция теста B: после настройки нажмите [060. TV], чтобы задать скорость выполнения цикла “Пуск – Шитье – Остановка - Обрезка” |
| Р63 | Тест С | ON/OFF |  | OFF |  | Опция теста С: после настройки нажмите [060. TV], чтобы задать скорость выполнения цикла “Пуск – Шитье – Остановка ” без функции позиционирования |
| Р64 | Время выполнения тестов B и С | 1-250 |  | 20 |  | Настройка времени выполнения тестов В и С |
| Р65 | Время остановки тестов В и С | 1-250 |  | 20 |  | Настройка времени остановки тестов В и С |
| Р66 | Тестирование защитного выключателя машины | 0-2 |  | 1 |  | 0: Отключен 1: Тестирование нулевого сигнала 2: Тестирование положительного сигнала |
| Р67 | Тестирование защитного выключателя машины устройства обрезки | ON/OFF |  | OFF |  | OFF: Отключен ON: Включен |
| Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [Р], нажмите клавишу [S] во время загрузки |  |  |  |  |  |  |
| Р70 | Заводской выбор типа |  |  |  | 27 |  |
| Р72 | Коррекция положения иглы |  | 0-1439 |  | 0 | Вручную проверните маховик до желаемого положения и нажмите клавишу S, чтобы сохранить |
| Р73 | Коррекция нижнего положения иглы |  | 0-1439 |  | 0 | Вручную проверните маховик до желаемого положения и нажмите клавишу S, чтобы сохранить |
| Р84 | Начальный угол |  | 0-330 |  | 9 |  |
| Р85 | Конечный угол |  | 0-330 |  | 57 |  |
| Р92 | Начальный угол датчика положения |  |  |  | 160 | См. раздел 1.5 руководства |

3. Перечень кодов ошибок

| Код ошибки | Проблема | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| E01 | Высокое напряжение питания | Выключите машину и проверьте напряжение питания. Если напряжение нормальное, замените блок управления и проинформируйте производителя |
| E02 | Высокое напряжение питания | Выключите машину и проверьте напряжение питания. Если напряжение нормальное, замените блок управления и проинформируйте производителя |

| E03 | Нарушение связи между панелью управления и ЦПУ | Выключите питание и проверьте надежность подключения разъема панели управления. Если разъем подключен нормально, это означает, что панель управления вышла из строя, и ее необходимо заменить |
| --- | --- | --- |
| E05 | Нарушение контакта | Выключите питание и проверьте надежность подключения регулятора скорости. Если неисправность остается, замените регулятор скорости и уведомите производителя. |
| E07 | 1. Нарушение соединений двигателя. 2. Заклинивание механизма головки в результате попадания постороннего предмета. 3. Слишком толстый материал, недостаточный крутящий момент двигателя. 4. Неисправность силового модуля. | 1. Проворачивая маховик вручную, убедитесь в отсутствии механических препятствий. 2. Проверьте надежность подключения датчика положения вала двигателя и силовых проводов двигателя. 3. Проверьте величину напряжения питания. Если все вышеуказанное в норме замените блок управления и уведомите производителя. |
| E9 E11 | Ошибка сигнала синхронизатора | Выключите питание. Проверьте подключение разъема датчика положения вала двигателя. Если неисправность остается, замените двигатель и проинформируйте производителя. |
| E14 | Ошибка сигнала датчика положения | Выключите питание. Проверьте подключение разъема датчика положения вала двигателя. Если неисправность остается, замените двигатель и проинформируйте производителя. |
| E15 | Сработала защита силового модуля от перегрузки по току | Выключите и снова включите питание. Если вы не можете продолжать работу, проинформируйте производителя и замените двигатель. |
| E17 | Неправильное положение конечного выключателя защиты головки | Выключите питание. Проверьте положение головки. Убедитесь в том, что конечный выключатель не поврежден. |
| E20 | Отказ при пуске двигателя | После пуска двигатель не вращается. Датчик положения не находит базовую точку. |

4. Схема расположения разъемов