Машина для раскроя нагретой проволокой

TYPE SPECIAL серии С-Н/380 или С-Н/500

С-Н/380 или С-Н/500 Машины для раскроя нагретой проволокой

- Применение.

- Эта машина незаменимый инструмент для раскроя тканей и синтепона.

- Для неё характерны высокая скорость, лёгкий вес, лёгкая управляемость.

- Спецификация

- источник питания может быть автозаперт, это используется для простой и безопасной работы.

- Силой тока можно управлять согласно необходимой температуре, в которой Вы нуждаетесь для материала.

- Мощность авто - уравновешенна, Вы можете использовать машины под низким напряжением.

- Технические параметры

| Параметры | С-Н/380 | С-Н/500 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная высота настила | 380мм | 500мм |
| Напряжение | 220V | 220V |
| Габариты | 340х200х670 мм | 340х200х790 мм |
| вес | 12 кг | 14 кг |

- Действие

- Убедитесь, что все провода подсоединены, и соединяются со штепселем.

- Нажмите выключатель, если две лампы загоряться, машина готова к действию.

- Выдвиньте выключатель отделки, через 3 секунды, когда нагревающийся провод нагреется  до рабочей температуры, Вы можете использовать машину.

- Машина должна использоваться с соответствующей скоростью.  Выходной ток  должен быть отрегулирован и опробован на материале, длиной 1 метр.  Если ток будет выским, то скорость раскроя  будет высокой, но нагревающийся провод будет увеличиваться в длине и потеряет эксплуатационные св-ва, став негодным. Так, ток должен быть ниже чем 9.5 A.

- Обслуживание

Если ток не может быть отрегулирован из-за того, что нагревающийся провод удлиняется, Вы должны заменить провод.  Как  заменять нагревающийся провод:

- Поместите машину сторона вниз, откройте закрывающую пластину, удалите старый нагревающий провод, установите новый и закройте пластину.  Наш нагревающий провод – Cr20Ni80 или 2# ironed-aluminium (два номера феррум-аллюминий),  диаметром 0.9 мм.

- Примечания

- Не помещайте машину во влажную окружающую среду.

- Убедитесь, что машина хорошо стоит на основании.

| 序号NO. | 代号CODE | NAME | 数量QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC160-M-2.2 | roller | 4 |
| 2 | ZC160-MII-2-22 | nut for standard | 1 |
| 3 | ZC160-MII-2-10 | plate wing | 1 |
| 4 | ZC160-MII-2-17 | screw for plate wing | 4 |
| 5 | GB119-86 | straight pin | 2 |
| 6 | ZC160-M-2-9 | tention springs for plate wing | 2 |
| 7 | RC380-18 | wiring terminal | 1 |
| 8 | ZC160-MII-2-12 | base plate | 1 |
| 9 | ZC160-MII-2-11 | standard to bearing screw | 1 |
| 10 | RC380-1.1 | standard | 1 |
| 11 | GB70-85/M6x12 | scocket screw | 4 |
| 12 | GB73-85/φ6 | spring washer | 4 |
| 13 | RC380-19 | insulator cover | 1 |
| 14 | RC380-16 | heating wire | 1 |
| 15 | RC380-12 | washer | 2 |
| 16 | RC380-11 | guide pad | 1 |
| 17 | RC380-2.1 | electrical board | 1 |
| 18 | GB70-85/M4x14 | socket screw | 2 |
| 19 | GB818-85/M3x6 | plus screw | 2 |
| 20 | LDDH8-1 | light emitting diode | 1 |
| 21 | GB818-85/M3x6 | plus screw | 4 |
| 22 | GB95-85/φ3 | washer | 4 |
| 23 | RC380-8 | right cover for electrical box | 1 |
| 24 | GB95-85/φ3 | washer | 1 |
| 25 | RC380-7 | electrical box | 1 |
| 26 | ZC160-M-2-13 | nut for screw | 1 |
| 27 | ZC160-M-2.3 | operating handle | 1 |
| 28 | RC380-6 | base plate for transformer | 1 |
| 29 | GB95-85/φ6 | washer | 4 |
| 30 | GB5783-86/M6x16 | bolt | 4 |
| 31 | GB818-85/M3x6 | plus screw | 4 |
| 32 | GB95-85/φ3 | washer | 4 |
| 33 | RC380-17 | left cover for electrical box | 1 |
| 34 | GB818-85/M3x12 | plus screw | 2 |
| 35 | GB96-85/φ5 | washer | 2 |
| 36 | RC380-10 | spreader spring | 1 |
| 37 | GB818-85/M3x6 | plus screw | 2 |
| 38 | RC380-9 | draw bar | 1 |
| 39 | GB6170-86/M5 | nut | 2 |
| 40 | GB95-85/φ5 | washer | 2 |
| 41 | GB95-85/φ5 | washer | 4 |
| 42 | GB93-87/φ5 | spring washer | 4 |

| 序号NO. | 代号CODE | NAME | 数量QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | GB818-85/M5x10 | plus screw | 4 |
| 44 | GB818-85/M4x8 | plus screw | 6 |
| 45 | GB93-87/φ4 | spring screw | 4 |
| 46 | GB95-85/φ4 | washer | 4 |
| 47 | GB6170-85/M5 | nut | 2 |
| 48 | GB93-87/φ5 | spring washer | 2 |
| 49 | ZC160-M-2-2 | down socket cover | 1 |
| 50 | ZC160-M-2-1 | up socket cover | 1 |
| 51 | GB95-85/φ6 | washer | 4 |
| 52 | GB93-87/φ6 | spring washer | 4 |
| 53 | GB6170-86/M6 | nut | 4 |
| 54 | BK 200VA 220V/18V | transformer | 1 |
| 55 | GB819-85/M5x25 | plus screw | 1 |
| 56 | GB65-85/M5x25 | minus screw | 1 |
| 57 | RC380-3 | bar | 1 |
| 58 | GB95-85/φ6 | washer | 2 |
| 59 | GB93-87/φ6 | spring washer | 2 |
| 60 | ZC160-M-2-3 | ground clip | 1 |
| 61 | ZC160-M-2-4 | terminal contact with pins | 2 |
| 62 | RC380-5 | cover plate for transformer | 1 |
| 63 | RC380-1 | hanging ring | 1 |
| 64 | RC380-2 | baffle ring | 2 |
| 65 | WH9-1 22K | potentiometer | 1 |
| 66 | 2x2 250V 3A | switck | 1 |
| 67 | BLX-1 2A | fusible cut-out | 1 |
| 68 | RC380-14 | name plate | 1 |
| 69 | UN-2-0-32 | trade mark | 1 |
| 70 | RC380-4 | transformer box | 1 |
| 71 | GB95-85/φ4 | washer | 2 |
| 72 | GB93-87/φ4 | spring washer | 2 |
| 73 | GB818-85M4x8 | plus screw | 2 |
| 74 | GB6170-86/M6 | nut | 2 |
| 75 | GB818-85/M4x8 | plus screw | 2 |